Bäckebo

Bäckebo VV försörjer cirka 100 hushåll med vatten. Provtagning på utgående dricksvatten görs 4 ggr/årligen och provtagning hos användare sker 6 ggr/årligen varav ett är utökade kontroller i enlighet med provtagningsprogrammet.

Nybro Energi VA följer livsmedelsverkets föreskrifter och arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vattnet uppfyller högt ställda krav. Detta sker genom daglig driftövervakning, provtagning, faroanalys och egenkontroll.

Nedan redovisas typiska värden för 2025 års egenkontrollprovtagning och gränsvärden. Vattenkvalitet på dricksvatten i prover från Bäckebo vattenverk och på distributionsnätet i Bäckebo.

| Parameter | Enhet | Typiskt värde utgående 2025 | Typiskt värde hos användare 2025 | Gräns för anmärkning* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lukt |  | Ingen | Ingen | Tydlig |
| Färg | mg/l Pt | <5 | <5 | 30 |
| Turbiditet (grumlighet) | FNU | <0,1 | 0,1 | 1,5 |
| COD: Mn | mg/l O2 | 0,5 | 0,54 | 4,0 |
| Konduktivitet | mS/m | 22 | 20 | 250 |
| pH |  | 8 | 8 | <6,5; >9,5 |
| Alkalinitet | mg HCO3/l | 87 | 81 | Gränsvärde saknas |
| Totalhårdhet | odH | 4,5 | 4,2 | Gränsvärde saknas |
| Kalcium | mg/l Ca | 29 | 26 | 100 |
| Kalium | mg/l K | 1 | 1 | Gränsvärde saknas |
| Magnesium | mg/l Mg | 2,5 | 2,2 | 30 |
| Järn | mg/ l Fe | 0,001 | 0,002 | 0,200 |
| Mangan | mg/l Mn | 0,0001 | 0,0001 | 0,050 |
| Koppar | mg/l Cu | 0,002 | 0,006 | 2,0 |
| Ammonium | mg/l NH4 | <0,013 | <0,013 | 0,5 |
| Nitrat | mg/l NO3 | 5,5 | 5 | 50 |
| Klorid | mg/l Cl | 11 | 10 | 250 |
| Natrium | mg/l Na | 7,5 | 7 | 200 |
| Sulfat | mg/ l SO4 | 8 | 8 | 250 |
| Antal mikroorganismer vid 22 oC, 3 dygn | st/ml | 2 | <1 | Ingen onormal förändring |
| Koliforma bakterier, 35 oC | st/100 ml | <1 | <1 | påvisad |

*Gränsvärden enligt Livsmedelsverket, LIVSFS 2022:12

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Alla analysresultat finns tillgängliga hos VA-avdelningen på Nybro Energi.